# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сделано в Беларуси

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (+375-212) 67-45-14

Е-mаil: elekt@beltiz.by

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник (см. таблицу) стационарный настенный предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц  в условиях умеренного климата при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 45 °С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 15 °С.

Светильник  имеет усиленную изоляцию и не имеет элементов для заземления, защищен от пыли и от брызг. Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

Выпускается по ТУ РБ 03968110.007-99 «Светильники».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение сети, В                          - 220 ± 10%

Источник света                                  - лампа ЛОН (КЛЛ, LED эквивалентной освещенности);

Степень защиты                                - IP44

Срок службы, лет, не менее            - 10

Таблица

| Модель светильника | Мощность лампы, Вт | Тип цоколя | Габаритные размеры LхBхH, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НБУ 07-40-002 У1«Дели 2» | 40 | Е27 | 164х192х223 | 0,3 |
| НБУ 07-40-004 У1«Дели 3» | 40 | Е27 | 177х192х223 | 0,3 |
| НБУ 07-60-002 У1«Дели 2» | 60 | Е27 | 164х192х223 | 0,3 |
| НБУ 07-60-004 У1«Дели 3» | 60 | Е27 | 177х192х223 | 0,3 |

Примечание: Предприятие оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник в сборе - 1 шт;

Примечание: допускается поставка светильника со снятым корпусом.

2. Элементы для крепления:

- заглушка – 1шт;

- болт М4х20 – 2 шт;

- гайка колпачковая М4 -2 шт;

- шуруп специальный 4х10 – 2 шт;

- основание для крепления на стену – 1 шт;

- резинка для основания на стену – 1 шт;

- колодка клеммная – 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.

4.2.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.3.  Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать светильник без плафона;

- применять лампы мощностью более, указанной в маркировке светильника;

- переделывать конструкцию светильника.

4.5.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Унитарным предприятием «Элект» ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными. Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую ква-лификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с пре-вышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- взять основание для крепления на стену и установить в него заглушку;

- проделать отверстие в заглушке и  через него вывести сетевой провод;

- установить в основание для крепления на стену болты М4х20;

- закрепить основание для крепления на стену в месте установки светильника с помощью дюбелей (в комплект не входят);

- присоединить  провод светильника к контактным зажимам клеммной колодки;

- установить резинку для основания на стену на основание для крепления на стену;

- присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки;

- установить крепление настенное тип бра, совместив болты М4х20 с соответствующими отверстиями;

- закрутить гайки колпачковые М4 на болты М4х20;

- ввернуть лампу (в комплект не входит) в патрон;

- установить корпус и прикрепить к крышке с помощью шурупов специальных 4х10.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние плафона;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильника;

- прочность закрепления светильника.

6.2. Чистку плафона светильника производить регулярно мягкой ветошью; не использовать абразивные вещества, растворители и кислоты!

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник (см. таблицу) соответствует ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным

к эксплуатации.

Регистрационный номер сертификата соответствия таможенного союза

№ ЕАЭС BY/112 02.01.005 00758, срок действия с 29.09.2020 г. по 28.09.2025 г.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»______________202__г.

Дата продажи  «______»__________________202__г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу светильника при условии соб-людения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (375-212) 67-45-14

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Светильники должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 50 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Транспортировка светильников осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 40 °С …минус 50 °С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильники не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.