# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сделано в Беларуси

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (+375-212) 67-45-14

Е-mаil: elekt@beltiz.by

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник (см. таблицу) стационарный предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц  в условиях умеренного климата при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 45 °С (для светильников НТУ) и плюс 40 °С … минус 25 °С (для светильников ФТУ) при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 15 °С.

Светильник  имеет усиленную изоляцию и не имеет элементов для заземления, защищен от пыли и от брызг. Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

Выпускается по ТУ РБ 03968110.007-99 «Светильники».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение сети, В                                                      - 220 ± 10%

Источник света                                    - лампа ЛОН (КЛЛ, LED эквивалентной освещенности)

Степень защиты                                                            - IP54

Срок службы, лет, не менее                                         - 10

Таблица

| Модель светильника | Мощность лампы, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| НТУ 01-60-014 У1 «Поллар 1103» | 60 | Ø140х650 | 1,1 |
| НТУ 01-60-015 У1 «Поллар 1114» | 60 | Ø140х850 | 1,2 |
| НТУ 01-60-016 У1 «Поллар 1115» | 60 | Ø140х1050 | 1,3 |
| ФТУ 01-23-014 У1 «Поллар 1103» | 23 | Ø140х650 | 1,1 |
| ФТУ 01-23-015 У1 «Поллар 1114» | 23 | Ø140х850 | 1,2 |
| ФТУ 01-23-016 У1 «Поллар 1115» | 23 | Ø140х1050 | 1,3 |

Примечание: Предприятие оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.

4.2. Присоединение к сети производить только при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов недопустима.

4.3.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.4.  Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать светильник без рассеивателя;

- применять лампы мощностью более указанной в маркировке светильника;

- переделывать конструкцию светильника.

4.6.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Унитарным предприятием «Элект» ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными.

Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую квалификацию.

Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- вывинтить рассеиватель  вместе с декоративным рассеивателем;

- отвинтить винт установочный и снять держатель рассеивателя;

- через отверстие в корпусе ввести провода и присоединить их к контактным зажимам клеммной колодки;

- закрепить основу в месте установки светильника с помощью крепежных винтов;

- установить с помощью винта установочного держатель рассеивателя;

- ввернуть лампу (в комплект не входит) в патрон; установить рассеиватель и декоративный рассеиватель.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние рассеивателя;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильника;

- прочность закрепления светильника.

6.2. Чистку лампы и рассеивателя светильника производить мягкой ветошью не реже одного раза в месяц.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник (см. таблицу) соответствует ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным

к эксплуатации.

Регистрационный номер сертификата соответствия таможенного союза

№ ЕАЭС BY/112 02.01.005 00722 срок действия с 22.04.2020 г. по 21.04.2025 г.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»______________202__г.

Дата продажи  «______»__________________202__г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу светильника при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (375-212) 67-45-14

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Светильники должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 50 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Транспортировка светильников осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 40 °С …минус 50 °С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильники не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.