# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕИСЖ. 676341.003 РЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник (см. таблицу) стационарный предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц  в условиях умеренного климата при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 25 °С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при +15 °С.

Светильник  имеет рабочую изоляцию и элемент для заземления, защищен от пыли и от брызг.  Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

Выпускается по ТУ РБ 03968110.007-99 «Светильники».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность лампы, Вт                                                    - 20

Напряжение сети, В                                                     - 220 ± 10%

Степень защиты                                                           - IP54

Срок службы, лет, не менее                                        - 10

Таблица

| Модель светильника | Габаритные размеры, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- |
| ФТУ 01-20-003 У1 «Арка 7110» | Ø192х600 | 1,1 |
| ФТУ 01-20-004 У1 «Арка 7210» | Ø192х800 | 1,44 |
| ФТУ 01-20-005 У1 «Арка 7310» | Ø192х1000 | 1,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.

4.2. Присоединение к сети производить только при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов недопустима.

4.3.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.4.  Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать светильник без рассеивателя;

- применять лампы мощностью более указанной в маркировке светильника и руководстве по эксплуатации;

- переделывать конструкцию светильника.

4.6.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Унитарным предприятием «Элект» ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными.

Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую квалификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- срезать выступ втулки до получения отверстия нужного диаметра;

- снять крышку светильника;

- вывинтить рассеиватель;

- открутить шурупы и снять монтажную планку;

- через отверстие в стойке ввести провода, закрепить их с помощью монтажной планки и присоединить к контактным зажимам клеммной колодки;

- закрепить основу в месте установки светильника с помощью крепежных винтов;

- установить крышку светильника;

- ввернуть лампу в патрон;

- установить рассеиватель.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние рассеивателя;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильника;

- прочность закрепления светильника.

6.2. Чистку лампы и рассеивателя светильника производить мягкой ветошью не реже одного раза в месяц.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник (см. таблицу) соответствует ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным

к эксплуатации.

Регистрационный номер сертификата соответствия таможенного союза

№ ЕАЭС BY/112 02.01.005 00722 срок действия с 22.04.2020 г. по 21.04.2025 г.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»_______Май___2020__г.

Дата продажи  «______»__________________20___г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует надежную работу светильника при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (375-212) 67-45-14

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И    УТИЛИЗАЦИИ

Светильники должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 50 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка светильников осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 40 °С …минус 50°С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильники не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Сделано в Беларуси

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск,ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (+375-212) 67-45-14

Е-mаil: elekt@beltiz.by